Bakalavr hazırlığı üçün

050631  Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə

Elektron sxemlərin kompüter modelləşdirilməsi

fənnindən

V.H. Səlimov

vagif_salimov@yahoo.com

http:// vagif4.tripod.com

Сopyrigth©2016…V.H.Salimov.All rigths reserved

1 .  Elektron sxemlərin virtual laboratoriyası anlayışı

Kompüter  mühəndisliyi ixtisasında tədris alan tələbələr üçün bu fənn böyuk rol oynayır. Məlumdır ki bu ixtisasın əsasını kompüter sxemotexnikası təşkil edir.

Geniş mənada kompüter modelləşdiriliməsi bu hər hansı bir real sisteminin işinin kompüter texnologiya vasitəsilər ilə təsviri deməkdir. İlk növbədə bura texniki sistemlər daxildir. Kompüter modelləşdiriməsi çox vaxt simulasiya ya da emulasiya ya da virtual sistem adlandırılır.

Belə sistemlərin yaradılmasının müxtəlif məksədləri ola bilər amma,  ilk növbədə bu real sistem ilə eksperimentləri virtual model ilə əvəz etməkdir. Belə

sistemlər virtual laboratoriya adlandırılır. Belə sistemlər müxtəlif sahələrdə istifadə olunur.

Son illər bu sahədə böyuk naillətlər əldə olunub, ilk növbədə bu parallel hesablamalara, 3-D qrafikaya , və yeni interfeys texnologiyalara borcludır.  Proqramlaşdırma texnologiya baxımdan belə sistemlər çox mürəkkəb proqram məhsullarıdır. Son zamanlar çox populyar olub video dərsliklər harda real sistemlərin işi modelləşdirilir. Virtual sistemlərin əsas üstünikləri aşağıdakilardır :belə sistemlər ilə eksperimentlər daha ücüz başa qəlir  və daha təhlükəsizdir.

Eyni zamanda belə sistemlər ilə çox sayda mütəxəsis  işləyə bilər,  müxtəlif işlənən materiallara qənahət etmək olar və intrenet vasitəsi ilə uzağ məsafədən tədqiqat aparmaq olar. Belə sistemlər tədqiq olunan proseslərin riyazi modellər əsasında  qurulur, misal üçün elektrik sxemlər Om və Kirxqof qanunlarına  əsaslanır. Modelin keyfiyyəti riyazi modellərin adekvatlığından(düzqün qurulmasından) asılıdır.

Ən çox belə sistemlər elektrik və elektron sxemlərin modelləşdirməsində istifadə olunur və onlar  EDA (Electronics Design Automation) deyilən sistemlərin  tərkib hissəsi kimi özünə yer tapır. Virtual sistemlər tədris prosesində virtual laboratoriyalar və simulasiya stendləri kimi istifadə olunur.

Bu fənn çərçivəsində əsas diqqət ənənəvi sistemlərin lahiyələndirməsinə, proqramlaşdırılan məntiqi sxemlərinə (PMİS) , qurğuların təsviri dillərinə (HDL –hardware description language) və çap plataların lahiyləndirməsinə  (PCB) yönəlib.

2. Məntiqi sxemlərinin təsnifatı

Məlumdır ki müassir kompüterlər analoq-rəqamsal qurğulardır və 95 % bu rəqamsal qurğudır.Analoq sxemlər əsasən energi blokunda, və müxtəlif çeviricilərdə istlfadə olunur.

Qurğu rəqəmsal adlandırılır, əğər  iş prinsipi Bul məntiqinə və cəbrinə əsaslanır, və harda 0 və1 qymətləri müxtəlif elektrik siqnallar ilə təsvir olunur.

Belə sistemləri 2 səviyədə təqdim etmək olar: yuxarı səviyyədə -məntiqi qiymətlər 0/1  və məntiq qanunlar əsasında , və aşağa səviyyədə yəni  fiziki realizasiya  və sinxronlaşdırıma əsasında tədqiq olunur. Belə sistemlərin lahiyələndirməsi iki mərhələli proses kimi təqdim ola bilər: 1-ci mərhələdə sxemin məntiqi sintezi aparılır, ikinci mərhələdə sxemin işininin sınaqdan keçiriməsi  , yəni sxemin analizi aparılır.

Analoq tipli sxemlər elektrotexnika qanunların əsasında modelləşdidrilir. Burada həm statik və dinamik ( keçid prosesləri) baxıla bilər.

Rəqəmsal sxemlər iki əsas növə bölünür

- kombinasiya tipli ( yaddaşsız diskret avtomatlar):

- ardıcil tipli ( yaddaşı olan diskret avtomatlar).

Kombinasiya tipli qurğularda çıxış siqnalları birmənalı qiriş siqnalarla müyyən olunur, və keçmiş vəziyyətdən asılı deyil.

Kombinasiya sxemləri ümümi şəkildə aşağıdaki kimi təsvir etmək olar.

Y=f(X)

Kombinasiya qurğuların nümunələri kimi aşağıdakilar ola bilər :

1) məntiqi bazisi təşkil edən məntiqi elementlər  (AND, OR, NOT,  və NAND  ya da XNOR, NOR)

2) multipleksorlar və demultipleksorlar;

3) şifratorlar və deşifratorlar;

4) əsas arifmetik qurğular.

Ardıcil qurğuların çıxışları giriş siqnalardan və eyni zamanda qurğunun keçmiş vəziyyətindən asılıdır.

Belə qurğuların nümunələri kimi sayğaclar, registrlar, RAM, ROM, АLU və digərlər. qöstərmək olar.

Ardıcil sxemləri məntiqi funksiyanı aşağıdaki kimi yazıla bilər

Y(t+1)=f(X,Y(t))

Ümimiyyətlə kompüter bu çox mürəkkəb elektron sxemdir və özündə bi çox müxtəlif kombinasiyalı, ardıcil və analog sxemləri birləşdirir !!!!!.

### 3. Rəqamsal sxemlərdə elektrik siqnallar

Rəqəmsal sxemlərin məntiqi qiymətləri yəni   0 və 1 real elektron sxemlərində müxtəlif üsullar ilə təsvir oluna bilər. Misal üçün 1 qiyməti +5 volt cərayan ilə 0 -5 volt ilə təsvir etmək olar, ya da əksinə . Birinci variant müsbət məntiq adlandırılır, ikincisi məmfi . Belə sistem potensial sistem adlandırılır. Buna alternativ impuls sistemidir burada 1 impulsun olması, 0 –olmaması. Qeyd etmək lazımdır əsasən rəqəmsal sxemlər sinxronlaşdırılır, yəni bütün siqnallar müyyən momentlər (takt) qələ bilər

.

Şəkil 1. 100010111 kombinasiyanın Potensial (а)
və impuls (b)  sistemi ilə təsviri

Sxemlər əsasən iki rejimdə işləyir signalın arxa front əsasında -,  posedge  , əğər sxemin çevirilir giriş siqnal 0 1 qiymətinə keçəndə,  ön  front əsasında negedge əks halda.

4 .   Məntiqi funksiya anlayışı

Funksiya  f(x1,x2,x3,...,xn) məntiqi adlanır əğər onun argumentləri və ozü tək iki diskret qiymət ala bilər 0 ya da 1 .

Əğər argumentlərin sayı N –dir , onda 2N  müxtəlif  qiymət kombinasiyası  mümkündür.

Misal 1

| x1 | x2 | f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Əsas ( primitive) məntiqi funksiyalar

| Funksiya | Düstur | Qrafik təsvir (rus) | Beynaxalq |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AND | AND – Conjunctor |
|  |  | Xüsusi OR | Exlusive – OR |
|  |  | OR | OR – Disjunctor |
|  |  | NOR Pirs Oxu | NOR, Peers F. |
|  |  | Xususi NOR | EX – NOR |
|  |  | NAND Shiffer ştrixi | NAND, Shaffer F. |

Rəqəmsal sintezdə istifadə olunan əsas funksiyalar

Məntiqi əməliyyatların adları və işarələri

Əsas bazis funksiyların həqiqilik cədvəli

| OR |  |  | AND |  |  | XOR |  |  | Pirs oxu NOR |  |  | Şiffer ştrixi NAND |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | X2 | Y | X1 | X2 | Y | X1 | X2 | Y | X1 | X2 | Y | X1 | X2 | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

1 NOT.

2 AND.

3.  OR.

5 sual  Məntiqi funksiyaların mükkəmməl normal formasında təsviri

Məlumdır ki məntiqi funksiyalar ilk növbədə həqiqilik cədvəl ilə təsvir olunur. Riyazı təsvirə keçmək üçün 2 üsul var mükkəmməl dizyunktiv normal forma (MDNF) ya da mükkəmməl konyuktiv normal forma ( MKNF) .

Bu formalarda 3 əsas elementar məntiqi funksiyası ( NOT OR AND) istifadə olunur ona qörə  bu funksiyalar  məntiqi bazis adlandırılır.

MDNya  keçmək üçün həqiqilik cədvəlində funksiyanın 1 qiyməti olan sətirlərində argumentlərin konyuksiayasını yazmaq lazımdlr ( 1 -olan argument ozü qötürülür 0 olanı onun inkarı qötürülür) və bütün konyuksiyalar dizyunksiyada birləşdirilir. MKNF  reçmək üçün əksinə  funksiyanın 0 qiyməti olan argumentləri üçün əvvəl dizyunksiyalar qurulur amma 1 qiyməti olan argumentlər inkar formasında qötürülür 0 –lar özü qötürülür sonra konynksiyada birləşdirilir.

Misal

Həqiqilik cədvəli

| x1 | x2 | f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

MDNF

MKNF

Misal 2

Həqiqilik cədvəli

| x1 | x2 | x3 | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

MDNF

MKNF

3

6 sual    Şeffer  və Pirs  funksiyaları

Bu elementlər də bazisi təşkil edir. Bunu isbat etmək üçün qöstərək ki onların əsasında elementar məntiqi funksiyalarını ( AND,  OR,  NOT) təsvir etmək olar.,

Şeffer funksiyası

а) NOT:

б) AND:

в) OR:

Pirs funksiyası

а) NOT :

б) OR:

в) AND:

7 sual  Triggerlər. RS – тriggeri.

.

Triggerlər (flip-flop)  müassir ardıcil  rəqəmsal sxemlərin  əsas elementidir. Trigger elektron əməli yaddaşın əsasını təşkil edir. Giriş siqnalları kəsilləndən sonra da iki dayanıqlı vəziyyətdən birində uzun müddət qala bilən elektron sxemə trigger deyilir.  Bu  xüsusi yolu ilə qurulmuş müsbət əks ələqə  vasitəsi ilə xəyyata keçirilir.

Əsasən 4 növ trigger mövcuddur. RS (Reset/Set) ,  D (delay),  T (toggle)  və JK (jump kill) triggerlər

RS triggerin 2 giriş siqnalı var S (set) və R(reset)  və  2 çıxış.  Q əsas çıxış və P=notQ , yəni P Q siqnalın inkarıdır. Bütün triggerlərdə çıxışlar bu qaydada təşkil olunub.

S

R

T

Q

P

S

R

Triggerlər  üçün həqiqilik cədvəli kombinasiya sxemlərdən fərqlidir.Burada  giriş siqnallarda   R və S siqnallar ilə bərabər Qt yəni cari vəziyytdə Q çıxışı da iştirak edir, və triggerin çıxışi kimi Qt+1 , yəni növbəti momentda Q-nın qiyməti istifadə olunur.. Yəni bu cədvəl dinamik xarakter daşıyır. Həqiqilik cədvəli aşağıdaki kimi verilə bilər.

| Giriş |  | Cari vəziyyat | Növbəti vəziyyət |
| --- | --- | --- | --- |
| R | S | Qt | Qt+1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | Qadaha olunmuş kombinasiyalar |
| 1 | 1 | 1 |  |

Triggerin tənliyi aşağıdaki kimi yazıla bilər

Qt+1=S R Qt

Məntiqi səviyyədə triggerin təsviri

8  sual   JK-trigger, D-trigger , T-trigger

JK-trigger (Jump - kill) RS triggeri kimi işləyir, yeqənə fərq burada qadahan olunan kombinasiyalar yoxdur və hər iki girişə 1 veriləndə triggerin çıxışı əks vəziyyətə  çevirilir. J girişi S girişinə analojidir, K girişi R girişi ilə eynidir.

.

D-тrigger (D -delay – lənqitmə) – bir giriş siqnalı var və onu yadda saxlayır  və  sonra çıxışa ötürür

T-trigger

Т-тrigger( toggle-çevirmək)  – sayğac trigger adlandırır . Т-triggerin D-trigger kimi  bir girişi var və girişə  impulslar daxil olur və növbəti impuls çıxış siqnalı əksinə çevirir.

9 sual   Funksional sxemin qurulması

Sxemotexnikada 3 növ sxemlərdən istifadə olunur: struktur, funksional, prinsipial. Struktur sxemlər əsasən böyuk sxemlər üçün istifadə olunur, və sxemin ümümi strukturu qöstərmək üçün istifadə olunur. Burada əsas bloklar , onların təyyinatı və diqər bloklarla əlaqələri qöstərilir. Struktur sxem diqər sxemləri başa düşmək üçün kömək edir.

Funksional sxem məntiqi elementlərin əsasında qurulur amma elementlərin istehsal texnologiyası, istehsalçilar  bəzi fiziki problemlər o cümlədən siqnalların sinxronlaşdırılması nəzərə alınmır. Funksional sxemlər məntiqi siqnallar səviyyəsində qurulan sxemin düzqün işləməyini yoxlamağa imkan verir. Tam istehsala hazır olan  sxem prinsipial sxem adlandırılır. Burda elementlərin konkret istehsal seriyaları, texnologiyaları, sinxronizasiya  problemləri nəzərə alınır. Yəni bu sxem əsasında real qurğunu yiğmaq olar.

Funksional sxemlərin qurulması ardıciğılına baxaq

Misal  Həqiqilik cədvəl əsasında uç bazisda ( AND OR NOT),  NAND,  NOR funksional sxemi sintez etmək

1. Həqiqilik cədvəli:

| х1 | х2 | f |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

2.  MDNF və MKNF formalar yazılır

MDNF:

,

AND OR NOT MDNF  bazisində funksional sxemi

4. MKNF:

.

MKNF  bazisində funksional sxem

NAND və NOR bazislarda sxemi qurmaq üçün əvvəl müvafiq funksiyaları tapaq.

De Morqan qanunlardan istifadə edərək  alırıq:

;

.

f1   realizasiyası

10 sual   Multipleksorlar

Multipleksorların məksədi n sayda olan giriş siqnalardan birini seçib çıxışa ötürməkdir . Seçmək üçün giriş siqnalar X ilə bərabər xüsusi M sayda olan  ν idarəedici siqnal istifadə olunur.Belə sxemlər çox vaxt idarəedici sxemlərdə istifadə olunur.

Beləliklə giriş siqnallar :

- Informasiya siqnalları х1, х2, х3,..., хn;

- Idarəedici (ünvan) siqnallar  v1, v2, v3,..., vm;

Burada  n – informasiya giriş siqnalların sayı,

m – idarəedici (ünvan) giriş siqnalların sayı.

Adatən  n=2m.

Multipleksorun iş prinsipi aşağıdaki kimidir

Ünvan kodu əsasən informasiya giriş siqnalın nömrəsini müyyən edir və çıxışa ötürür.

Misal m=2 n=22=4 varintına baxaq

| Ünvan dəyişənləri |  | İnformasiya dəyişənləri |  |  |  | Çıxış у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | v2 | x1 | x2 | x3 | x4 | y |
| 0 | 0 | х1 |  |  |  | х1 |
| 0 | 1 |  | х2 |  |  | х2 |
| 1 | 0 |  |  | х3 |  | х3 |
| 1 | 1 |  |  |  | х4 | х4 |

Multipleksorun tənliyi :

, və funksional sxemi aşağada verilir.

. Multipleksorun funksional sxemi.

Multipleksorun MDNF funksiyası ümümi şəkildə

.Misal 2. AND, OR, NOT bazisində 8 giriş siqnalı olan multipleksoru sintez etmək Aydındır ki 8 giriş siqnalı olan və bir  çıxış siqnala kommutasiya etmə üçün  (n=2m,  n=8, m=3) , yəni 3 ünvan siqnalı lazımdır.

Həqiqilik cədvəli

| Ünvan siqnalları |  |  | Çıxış Y |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | v2 | v3 |  |
| 0 | 0 | 0 | x1 |
| 0 | 0 | 1 | x2 |
| 0 | 1 | 0 | x3 |
| 0 | 1 | 1 | x4 |
| 1 | 0 | 0 | x5 |
| 1 | 0 | 1 | x6 |
| 1 | 1 | 0 | x7 |
| 1 | 1 | 1 | x8 |

MDNF :

Funksional sxem aşağıdaki kimi olacaq

Şək. 8 informasiya giriş siqnaları olan multipleksor

11  sual   Demultipleksorlar

Demultiplesor bu  multipleksorun əksidir burada 1 giriş X siqnalı , N çıxış siqnalı (y1...yn), və M (v1...vm) ünvan siqnalı  n=2m.

Demultiplesor əsas funksiyası xətdən qələn bir siqnalı bir neçə kanala paylamaqdır.

n=8 и m=3 olan misal üçün  həqiqilik cədvəli olacaq

| v3 | v2 | v1 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | x |

Burada  х  0 ya da 1.

Demultiplesor  n sayda tənliklər ilə təsvir olunur

n=4, m=2 variant üçün funksional sxem aşağadaki kimi olacaq

4 çıxışı olan Demultiplesor funksional sxem.

12 sual    Deşıfratorlar

Deşifrator N sayda girişi olan və 2n  çıxışı olan və giriş ikilik kodu  və çıxış unitar ikilik kodu ilə müyyən olunan bir  kombinasiya sxemidir.  Unitar belə bir ikilik kodudur ki onun tək bir rəqəmi 1 bərabərdir. Başga söz ilə çixışları tək biri sıfrdan fərqlidir.

Deşifratorun tənliyi belə olacaq.

N=3 olan deşifratorun həqiqilik cədvəli olacaq.

Deşifratorun həqiqilik cədvəli

| Giriş |  |  | Çıxış |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | x2 | x3 | у0 | y1 | ... | y5 | ... | y7 |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | ... | 0 0 0 0 0 1 0 0 | ... | 0 0 0 0 0 0 0 1 |

Deşifratorlar kompüterrlərin və o cümlədən prosessorun lahiyyələndirməsində geniş istifadə olunur.

Məntiqi tənliklər olacaq :

Deşifratorun (n=3) (AND, OR, NOT) bazisində funksional sxemi

13. sual   Şıfratorlar

Şıfratorlar deşıfartorların əks funksiyanı həyyata keçirir yəni unitar ikilik kodun ikilik koduna çevirir.

Misal 5 girişi olan şıfratoru sintez etmək.

5 ikilik sistemində 101 yəni 3 rəqəm lazımdır, şıfratorun 3 girişi olmalıdır.

Həqiqilik cədvəli

| х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | у1 | у2 | у3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |

Şıfratorun məntiqi funksiyası

AND, OR, NOT bazisində funksional sxem olacaq.

а).

14. sual  Summator

Summatorun funksiyası iki ikilik say sistemındə təsvir olunan ədədin toplanmasıdır. Toplama prosesi hər bir tərtib üçün aşağadan yuxarı.. hər bir tərtib üçün ədədlərin Хi və Yi. Tapılır  cəm Si və növbəti tərtibə köçürülmə vahidi Pi-1.

Girişlərin sayına görə summatorlar bülünür 3 növə : yarım summatorlar, birtərtibli summatorlar və çoxtərtibli summatorlar.

Yarım summatorların iki girişi və 2 çıxışı cəm və köçürmə. Cədvəldə yarım summatorun  həqiqilik cədvəli verilir.

Yarım summatorım tənliyi

Si abab;   Ci+1=    ab.

Funksional sxem (AND OR NOT bazisində).

Yarım summatorun qrafik təsviri

Tam sunmatoru sxemi ( tma summator köçürmə vahidini də nəzərə alır) iki yarım summatorun sxemi əsasında qurula bilər.

Köçürmə prosesin təşkilində asılı olaraq summatorlar 2 növə bölünür: ardıcil və parallel	.

Ardıcıl summatorlarda cəmləmə prosesi aşağa tərtibli bitdə yaxarı gedir və hər novbəti atdımda köçürmə vahidi nəzəalənır.

Bü üsulu üstünliyi sadəliyi , zəyif tərəfi lənq işlaməyi. Paraleıl summatorlar  cəmlənə kodlar eyni zamanda bütün tərtiblərə daxil olur,

15 sual   Toplayicı  sayğaclar

Sayğac bu giriş impulsları sayan rəqəmsal sxemdir.

Sayğacların bir neçə kateqoriya bölünür:

İsiqamıtə qörə: toplayci və çıxıci və reversiv (hər iki rejimdə işləyə bilən)

Köçürmə prosesin tışkilinə qörə : ardıcil köçürmə ilə, paralel və kombinə

Triggerləri çevirmə mexanizminə : sinxron və asinxron

Sadə asinxron toplayıci sayğac

Belə sayğac N sayda ardıcil bir birinə bağlı ( inkar çıxışları ilə)  T triggerdən ibarətdir. İmpulslar aşağa tərtibli registrə daxil olunur və alınan köçürmə vahidləri növbəti triggerlərə daxil olur.

Sadə toplayıci asinxron sayğac

Şəkildə təqdim olunan sayğac 4 triggerdən ibarətdir və 0 dan 15 qədər saya bilir.

Əvvəl sayğac 0000 vöziyətinə qətirilir. Sayğacın iş prinsipini aşağıdaki kimi təsvir etmək olar. Birinci impuls kiçik triggerə T1 daxil olur və onu 1 vəziyyətinə qətirir ( inkar çıxışı=0). Nəzərə laraq ki köçürmə siqnalı inkar çıxışdan qötürülür, alırıq 0, və diqər triggerlərin vəziyyəti dəyişməz galır.

İkinci impuls kiçik triggeri daxil olanda , onu yenidən 0 vəziyyətinə qətirir, və yarana köçürmə siqnalı=1 ikinci triggeri T2 1 vəziyyətinə qətirir, orda yaranan köçürmə siqnalı 0 olacaq və beləliklə saycagda 0010 yazılacaq yəni 2. Bu yolu ilə proses davam edəcək 1111=15 qiymətinə qədər.

Toplayici sayğacın siqnalların dəyişmə prosesi

| İmpulsların nömrəsi | T4 | T3 | T2 | T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

16 sual   Çıxıci  Sayğaclar

Belə sayğaclarda əvvəlcə maksimal kod yəni 1111 yüklənib

Belə sayğac N sayda ardıcil bir birinə bağlı ( əsas çıxışları ilə)  T triggerdən ibarətdir. İmpulslar aşağa tərtibli registrə daxil olunur və alınan köçürmə vahidləri növbəti triggerlərə daxil olur.

İş prinsipini belə təsvir etmək olar. Birinci impuls T1 triggerə daxil olur və onu 1 vəziyyətidən 0 çevirir. Köçürmə siqnalı=0 və diqər triggerlərdə vəziyyət dəyişmir alıriq 1110=14. İkinci impuls yenidən T1 triggerinə daxil olanda T1 yenidən 1 çevirir, alınan köçürmə siqnalı=1 daxil olur T2 triggerə və onu 0 çevirir, beləliklə alırıq 1101=13. Bu yolu ilə davam edir və axırda alırıq 0000

17 sual  Elektron sxemlərin kompüter modelləşdirilməsi proqramların təsnifatı

Qeyd etdiyimiz kimi, ən çox tətbiq olunan sahə, harda kompüter modelləşdirimə sistemləri istifadə olunur bu elektronika. Müyyən qədər bu onunla bağlıdır, ki burada mexaniki sistemlərində olan müxtəlif hərəkətlərini modelləşdirməyi ehtiyacı yoxdur.

Bütün elektron sxemlərin modelləşdirilməsi proqramaları 5 kateqoriya bölmək olar:

  - Elektron sxemlərin texniki rəsmxətt proqramları

  - Elektron sxemlərin elementlər əsasında analizi və sintezi proqramları

  - PMİS əsasında elektron sxemlərinin sintezi və analizi proqramları

  - Elektron qurğuların təsvir dilləri və proqramlaşdırma sistemləri

  - Elektron çap platalarının lahiyələndirilməsi və istehsalı proqramları

- Sual Elektron sxemlərin rəsmxət  proqram nümunəları

Çox sayda belə proqramlar var, o cümlədən  Splan, Eagly, TinyCAD, Fritzing, Xcircuit. Bir nümünə kimi  TinyCAD proqramını nəzərdən keçirdək.

TinyCAD –çox sadə və rahat sistemdir və professional ən mürrəkəb  elektron sxemlərini çəkmək imkanlarına malikdir. Adi qrafik redaktorlarda olan imkanlar burada da var. Sistemdə 40  dan çox hazır elementlər kitabxanası mövcuddır. Orda analoq və rəqəmsal elementlər, elektromexanik və passiv elementlər, inteqral sxemlər, radio detallar, energi məmbələri, yarımkeçiricilər və digər elektron elemenylər. Rəsmxətt çox rahatdır, elementləri bi biri ilə birləşdirmək üçün kifayyatdir onların kontaktlarına mays ilə toxunmaq. Sistem özü  avtomatik elektron sxemini sinaqdan keçirdir və ondan sonra printerdə çap edir. TinyCAD çəkilmiş sxemi müxtəlif formatlarad saxlamaq olar. Birbaşa sxemləri Ms Office proqramlarına kopyalamaq olar. Sistem eksport funksiya malikdir, və çap plataların istehsalı üçün kontaktaların siyanısını  eksport edə bilər. Proqram Mett Payn (Matt Pyne).  tərəfindən 1994 ildə. Yaradılıb http://mattpyne.users.sourceforge

- Sual  Elektron sxemlərin elementlər əsasında sintez və analiz  proqramları

Çox sayda belə proqramlar mövcuddır o cümlədən  Proteus, Micro Cap, Lt Spice, Tina-Ti, Sim One, Board Capture, Electronics Workbench, NI MultiSim

Qısa son 2 proqramı nəzəzrdən keçirdək.

1Nİ Multisim – çox populyar proqram paketi iki proqramdan ibarətdir Multisim elektron sxemlərin sintezi və analizi və UltiBoard çap platların lahiyləndirilməsi.

NI Multisim  paketinin əsas xüsusiyyəti –çox rahat interfeys, çox qüclü qrafik imkanlar, virtual cıxazlar kolleksiyası. Virtula elementlərin kitabxanası 2000 dən çox müxtəlif növ elementlərdən ibarətdir. Əlavə olarq müxtəlif növ enerji məmbələri, ceviricilər. Xüsusi –т Convergence Assistant  aləti avtomatik sxemdə olan səyfləri düzəldir. Paket iki variantda təqdim olunur  – Professional və  Education.

Multisim Education versiyası təhsil müəssəsilər üçün yaradılıb, və nəzəri bilikləri virtual laboratoriya vasitəsi ilə daha dərin öürənmək imkanları verir. Multisim proqramı Nİ Labview sistem ilə inteqrasiya ola bilər, buda birbaşa alınan sxemini adekvatlığını yoxlamaq.

2.Electronics Workbench  Kanadanın Interactive Image Technologies  firması tərəfindən  1989  ildə yaradılıb. 1997 ildə proqramın sonuncu versiyası çıxıb. Bu gün firma məşur ABŞ –ın National  Instruments (Nİ) Corporation (www.ni.com).  firması tərkibində fəaliyyət qöstərir.

Tarixən bu sahə üçün ilk proqramlardan biridir. 50 dən artıq ölkədə həm təhsildə həm də istehsalda istifadə olunub və böyük rəhbət qazanıb.Electronics Workbench  proqram tərkibində sxemlərin modelləşdirilməsi üçün geniş imkanlar var. Proqramın çox sadə interfeysı var  və elektronikanı öyrənmək üçün çox əlverişlidir.Proqramın kitabxanasında müxtəlif  istehsalatçılara məhsus olan modellər yer alır. Həm ideal həm də real modellərdən istefadə etmək olar. Sistemdə müxtəlif ölçmə cixazlar (ampermetr, voltmetr, ossiloqraf, dinamiklar, işıq diodlar, məntiqi analizatorlar və indikatorlar  mövcuddur. Proqram sabit  və dəyişgən cərayan, keçid prosesləri tədqiq imkanlara malikdir. Proqram digər proqramlar o cümlədən  PSpice  və Micro-Cap ilə birgə işləyə bilir. Öz nəticələrini çap plataların  lahiyləndirmə proqramlarına exksport edə bilir.

- sual  Elektron çap plataların lahiyələndirmə proqramları

Çox sayda  belə proqram var  Sprint-Layout, Eagle, Dip-Trace, Express PCB, Altium Designer, Free PCB, KiCAd, Design Spark PCB.

Mİsal kimi  Design Spark PCB proqramı nəzərdən keçirdək

DesignSpark PCB bu geniş imkanlı, rahat və profesional sistemdir. Sistem 1  m2  sahəsi olan platalar ilə işləməyə imkan verir, plataların və layların sayına məhdudiyət yoxdur. Plataların yoxlanılması funksiyası mövcuddur. Eksport funksiyası köməyi ilə birləşmələr siyahısı Spice simulatorlara qöndərilə bilər və orda yoxlanıb, tapılan  səhvlər korreksiya oluna bilər. 3D imkanlardan istifadə edərək platanın fəza modeli qurula bilər. Sistemin Modelsource kitabxanasında 85000 çap plataları və 35000 3D model saxlanılır. Nəticələr müxtəlif formatlarda saxlanıla bilər.

- sual    PMİSlərin arxitektura üzrə təsnifatı

Arxitekturaya qörə PMİSlər 5 sinifə bölünə bilər..

- Sadə PMİSlər  ya da SPLD (Simple Programmable Logic Devices). Arxitekturaya qörə öz növbəsində bölünür PMM-proqramlaşdırılan məntiqi massivlər  (PLA, Programmable Logic Arrays), PMM-proqramlaşdırılan massivər məntiqi  (PAL, Programmable Arrays Logic, ya da GAL, Generic Array Logic), və  proqramlaşdırılan sabit yaddaş qurğuları      – PSYQ (PROM, Programmable Read Only Memory). Onların əsas blokları ardıcil qoşulan  AND  və OR matrisalarıdır.

- Mürrəkəb proqramlaşdırılan məntiqi sxemlər MPİMS- CPLD (Complex Programmable Logic Devices). Burada da PAL tipli bloklarda qurulur və bir biri ilə xüsussi komutassiya matrisası birləşdirilir. Belə qurğularda yuzlərlə blok və minlərlə ventil istifadə olunur. Kommutasiya matrisasını birləşdırici elementlərinə təsir edərək müxtəlif sxemlər almaq olar.

- İstifadəçi tərəfindən  proqramlaşdırılan ventil matrisaları –İPVM , FPGA (Field Programmable Gate Arrays). Matrisa şəkilində qurulan dəyişkən məntiqi elementlərdən ibarətdir. Proqram yolu ilə birləşdirmələrə təsir edərək müxtəlif sxemləri almaq olar.

- Kombinə olunmuş arxitektura. Burada hər iki növ PMİS yəni CPLD və FPGA modellərin üstün cəhətlərini özündə birləşdirir. Burada çox sayda müxtəlif varintlar mövcuddır.

- Proqramlaşdırılan kristal əsasında sistemlər.  SOPC (System On Programmable Chip). Bu sistemlər müassir texnologiyalrın sürətli və geniş inkişaf ilə bağlıdir, yəni bir kristal əsasında qurulan sxemlərdir. SOPS öz növbəsində iki növə bölünür  bircinsli   və  bloklu (hibrid). Вirincilərdə müxtəlif  bloklar  aparat vasitələr əsasında həyyata keçirilir. Bloklu( hibrid) sistemlərfə müxtəlif  bloklar kristalın fərqli zonalarda yerləşdirilir. Bo zonalarda dəyişməz  strukturlar yaradılır. Bu strukturlar bərk nüvə (hardcore)  adlandırılır, ona görə ki olar  proqram yolu ilə dəyişmək olmur. Hibrid sistemlər öz növbəsində iki qrupa bölünür : aparat nüvələri olan və olmayan.

22 sual PMİSlərin rekonfiqurasiya üzrə təsnifatı

Rekonfigurasiya üzrə PMİS lərinifatı aşağada verilir 2.

Birdəfə proqramlaşdırılan PMİS lərdə bərpa olunmayan birləşdirici elementlər istifadə olunur. Ən sadə sxemlərdə fuse ( əridilən) birləşdiricilər istifadə olunur. Yəni hər bir sxemi almaq üçün birləşdiricilərin bəziləri əridilir və lazım olan konfigurasiya alınır.

Bir neçə dəfə proqramlaşdırılan sistemlərdə əksinə xüsusi bərpa oluna birləşdirici elmentlər istifadə olunur. Burada bir neçə texnologiya istifadı oluna bilər.

EPROM (Electrically Programmable Read-Only Memory) ya da ultrafiolet silnmə sistmlərində məlumat ya elektrik cərayan youlu ilə ya da ultrafiolet şuallar vasitəsi ilə silinir. Silinmə prosesi bir neçə on dəıqiqə tələb edir, bundan sonra kristallı yenidən proqramlaşdırmaq olar . Bunu bir 10-100 dəfə etmək olar.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) tipli sxemlərdə silinmə prosesi elektrik siqnallar yolu ilə həyata keçirilir.

Bura Flash memory daxildir.

Operativ proqramlaşdırılan PMİS lərdə konfigurasiya xüsusi fayl tərəfindən verilir, və o trigger tipli yaddaşa yüklənir. Belə sistemlər adi SRAM əsasında qurulur. Zəyif tərəfi enerjidən assılığıdır, yəni enerji kəsiləndə sistem yenidən konfigurasiya olunmalıdır. Yuklənmələrin sayı məhdudlaşdırılmır.

Dinamik proqramlaşdırılan sistemlərdə , trigger yaddaşında əvvəlcə bir neçə konfigurasiya haqqında məlumat yuklənir. Konfigurasiyanın seçilməsi xüsusi siqnal vasitısi ilə həyyata keçirilir.

23 sual   HDL dili analayışı

Müassir elektron sxemlər milliyonlarla elementlər və əlaqələr istifadə olunur. Ənnəvi sxemotexnika üsullarla ( sxemlərin çəkilməsi) mümkün deyil. Məs bu səbəbdən yeni tip proqramlaşdırma dilləri yaradılıb. Bu dillər qurğuların təsviri dili (HDL, Hardware Descripion Language) adlandırılır.

Bu dillər əsasən  (PLD – Programmable Logic Devices) və  (FPGA – Field Programmable Gate Array) üçün istifadə olunur.Hal hazırda bir neçə belə dil var – Аbel, Palasm и Cupl (kiçik miqyaslı qurğular üçün istifadə olunur), Verilog  və VHDL (böyuk miqyaslı  PLD və FPGA qurğular üçün).

HDL üstünlikləri:

- HDL əsasında qurğunun prinsipial sxemin (Register Transfers Level). sintez etmək olar

- HDL sxem ilə daha rahat işləmək olar.

HDL vasitəsi ilə paralel prosesləri və lənqitmələri təsvir etmək olar.

24  sual   Verilog dili. Ümümi məlumat

Verilog — bu elektron sxemlərin sintezi və modelləşdirilməsi üçün istifadə olunan proqramlaşdırma dilidir. Bu dilin vasitəsi ilə rəqəmasal, analoq və qarışıq sxemləri lahiyələndirmə, verifikasiya və realizasiya etmək olar.

Bu dil ilk й Gateway Design Automaton kompaniyası tərəfindən yaradılmışdır.İlk kmpaniya daxili istifadə üçün yaradılıb. 1989 ildən ümümi istefadiyə verilib, və 1995 ildən beynalxalq standart kimi qəbul olunub (IEEE1364-1995).

Verilog dilin çox sadə və C dilininə çox oxşar sintaksisa malikdir. VNDL dili ilə müqaisədə Veilog daha sadə və rahat başa düşülən dildir.Verilog dilində xüsussi intefeys  PLI (Program Language Interface) mövcuddır və onun vasitəsi ilə C dilində yazılmış proqramlar Verilog proqramına əlavə etmək olar.

Qurğuların proqramlaşdırma dilləri ilə işləyəndə yadda saxlamaq lazımdır ki bu proqramlar parallel icra olunur !!!!. Bu ənənəvi dillər olan Pascal və C dan əsas fərqidir. Bunu başa düşmək asandır əğər biz yada salaq ki elektron sxemlərdə siqnallar parallel yayılır.

Bunun üçün Verilog dilində xüsusi parallel icra olunan operatorlar var:

• assign;

• always;

Əğər proqramda bi neçə belə operator varsa onda onlar haməşə paralel icra olunur.

Verilog da bir neçə növ proqram yazmaq olar

- Müxtəlif elektron sxemləırin modellərini

- Sxemləri sınaqdan keçirtmək üçün simulasiya proqramları

- Ənəvi proqramları

25  sual  Verilog dilinin sintaksisi

Qeyd etdiyimiz kimi Verilog C dilinə çox oxşayır..

Verilog faylların v genişlənməsi var. Misal üçün : “module1.v”, “NCO.v”, “oscillator.v”

Hər operator  ; tamamlanmalıdır.

Şərhlər C dilində kimi yazılır

- // – Bu proqramı Məhiş tərtib edib  (bir sətirli)

- /*

Bir neçə sətirli

*/

Operatorlar sətirdə sərbəst yerləşdirilir və növbəti sətirə sərbəst köçürülə bilər.

Adlar registrdən asılıdır və hərif ilə başlamalıdır, misal üçün Jafar, jafar, JaFar müxtəlif adlardır. Maksimal üzunluq=31 simvol.

26.  sual  Verilogda verilənlər tipləri

Aşağıdaki tiplər istifadə olunur:

- integer – 32 tərtibli işarəli tam ədəd;

- real – 64 tərtibli həqiqi ədəd;

- time – 64-tərtibli işrəsiz tam ədəd , zaman funksiyalar tərəfindən istifadə olunur.;

Verilog dilində yeni tip yaratmaq olmaz !!.

Bütün dillərdə olan tiplərdən əlavə Verilog dilində xüsusi signal anlayışı istifadə olunur.

Signallar iki tipdə olur:

- wire-xət;

- reg – registr.

Wire-ın  reg-dən fərqi ondadır ki reg ona verilən qiyməti yadda saxlaya bilir ( trigger kimi), wire isə özünü kombinasiya tipli sxem kimi aparır.

Misallar :

integer i, j, k;

wire a, b, c;

reg store, ff, A;    // reg A не совпадает с wire a

Signallar qrupu (şına):

N tərtibli registrləri və bir neçə xəttədən ibarət olan qrupu təsvir etmək üçün xüsusi interval tipli [n:m], burada m və n tam ədədlər, verilənlər istifadə olunur. Şin və registrləri təsvir etmək üçün xüsusi interval tipli dəyişənlər istifadə olunur.

wire [7:0] A;// 8-xətli şına

reg [3:0] B, C; // iki  4-tərtibli registrlər

Verilog dilində massivlər istifadə olunmur   !!!.

27  sual Siqnalların təsviri

Siqnallar aşağıdaki qiymətlər ala bilər : 0, 1, z, x. Burada z siqnalın olmamasıdır, x-qeyri müyyən vəziyyət

Siqnalların qiymətləri ümümi şəkildə aşağıdaki qaydalar əsasında yazılar:

Ilk ‘ (apostrof simvolu yazılır) ondan sonra rəqəm sistemin kodu

d-10 luq sistemi

b- ikilik sistemi burada z və x istifadə etmık olar

o- 8 sizlik

h – 16 lıq

və bundan sonra rəqəmlər yazılır

4'b 1001	// a 4-bit binary number 1001

8'd 28	// an 8-bit decimal number 28 'o 537	// an unsized octal number 537

12'h 7e9	// a 12-bit hexadecimal number 7e9

| Integer | Açığlama | Yaddaşda |
| --- | --- | --- |
| 5'b00101 | 5 bit binary 00101 | 00101 |
| 8'b0 | 8 bit binary 00000000 | 00000000 |
| 8'b101 | 8 bit binary 00000101 | 00000101 |
| 8'd5 | 8 bit decimal 5 | 00000101 |
| 8'h9f | 8 bit hex 9f | 10011111 |
| 3'd1 | 3 bit decimal 1 | 001 |
| 4'bz | 3 bit decimal z | zzzz |
| 4'bx1 | binary | xxx1 |
| 5'b11z | binary | 0011z |
| 15 | 32 bit decimal 15 | 0....01111(32 bits) |
| 'o5 | 32 bit octal 5 | 0....00101(32 bits) |

Sətirlər aşağıdaki kimi yazılır

reg [1:8] MyString;

MyString ="This is a string";

28..   Verilogda Riyazi və məntiqi əməliyyatlar

Riyazi əməliyyatlar: + , – , * , / , %( qalıq)  **(quvvət);

Məntiqi əməliyyatlar dəyəşənlər üçün:

! – inkar;

&& – AND;

|| – OR;

Bitlər üzrə məntiqi əməliyyatlar:

~ – İnkar;

& – AND;

| – OR;

^ – Exklüziv OR;

Müqaisə operatorları:

== – bərabər;

!= – qeyri bərabər;

=== – bitlər üzrə bərabər (tam uyğunluq);

!== – bit üzrə qeyri bərabər;

<= –kiçik bərabər;

>= – böyuk bərabər;

> – böyuk;

< – kiçik.

Misallar

| Logical Operators | Operation | Example |
| --- | --- | --- |
| && | Logical AND | if ((a > b) && (c < d)) |
| ¦¦ | Logical OR | If ((a > b) ¦¦ (c < d)) |
| ! | Logical NOT | If !(a > b) |
| & | Bitwise AND of individual bits | n = a & b |
| ¦ | Bitwise OR of individual bits | n = a ¦ b |
| ~ | Bitwise NOT of individual bits | n = ~a |
| ^ | Bitwise XOR of individual bits | n = a ^ b |
| Arithmetic Operators | Operation | Example |
| + | Addition | n = a + b |
| – | Subtraction | n = a – b |
| * | Multiplication (integer or floating point) | n = a * b |
| / | Division (integer or floating point) | n = a / b |
| % | Modulus; remainder (integer) | n = a % b |
| ** | Power | n = a ** 2 |
| Relational Operators | Operation | Example |
| == | Logical equal | if (a == b) |
| != | Logical not equal | if (a != b) |
| < | Less than | if (a < b) |
| <= | Less than or equal | if (a <= b) |
| > | Greater than | if (a > b) |
| >= | Greater than or equal | if (a >= b) |
| === | Bitwise equal. All bits must match. May include x and z values. | if (a === b) |
| !== | Bitwise not equal. True if only one bit is different. May include x and z values. | if (a !== b) |

29.   Verilogda proqram növləri

Verilogda proqramlaşdırma ənənəvi proqramlaşdarmadan fərqlidir.

Birinci fərq ondadır ki Verilog proqramlarda biz əsasən siqnallrala işləyirik, ənənəvi ədədlər burda köməkçi rol oynayır.

İkinci Verilog programlar iki növə bölünür SİNTEZ proqramları və ANALİZ proqramları. Birincilər elektron sxeminin işinin modelləşdirir, ikincilər sxemlərin sınaqdan (testdən) keçirməsi prosesini modelləşdirir.

Bütün  Verilog proqramları yazılma üsulluna görə ya da necə deyirlər səviyyəsinə görə 3 kategoriya bölünür:

- Məntiq funksiylar səviyyəsi (dataflow level). Burada electron sxeminin birbaşa məntiqi funksiyası istifadə olunur.

Misallar

module fullAdder(S,Cout,A,B,Cin);

input A,B,Cin;

output S,Cout;

assign S = A ^ B ^ Cin;

assign Cout = (A & B) | (A & Cin) | (B & Cin);

endmodule

module fullAdder(S,Cout,A,B,Cin);

input A,B,Cin;

output S,Cout;

assign {Cout,S} = A+B+Cin; // + means addition

endmodule

Burada xüsusi kəsilməz mənimsətmə operatoru assign kombinasiya sxeminin məntiqi funksiyalarını yazılır. Bütün dəyişənlər wire  tipli olmalıdır . Əğər dəyişənlər elan olumayıb onda olar wire  kimi qəbul olunur.

Bu üsul tək kombinasiya tipli sxemlər üçün tətbiq etmək olar !!!

30.  sual  Assign operatoru

wire  tipli dəyişənlərə fasiləsiz siqnalı mənimsədir.:

assign var = ifadə;

İfadənin hər dəfə qiyməti dəyişəndə mənimsətmə əməliyyatı yenidən aparılır.

Bütün assign operatorları parallel icra olunur.Sol tərəfdə wire tipli dəyişən istifadə oluna bilər, sağ tərəfdə wire, reg, integer tipli verilənlər istifadə oluna bilər.

Misal

Sxem:

module ExclusiveOR(x1,x2,f);

input x1,x2;

output f;

assign f = ( x1 & ~x2 )|( ~x1 & x2 );

endmodule

- Sual   Primitiv səviyyədə proqramlaşdırma

Bu üsullda  Verilog da olan standart funksiyalar ya da primitivlər istifadə olunur.

Verilog Primitive Gates

 and(f,a,b,…)                 f = (a · b …)

 or(f,a,b,…)                    f = (a + b + …)

 not(f,a)                         f = a'

 nand(f,a,b,…)              f = (a · b …)'

 nor(f,a,b,…)                 f = (a + b + …)'

 xnor(f,a,b,…)            f = (a^ b …)’

Bu üsul mürrəkəb sxemlər üçün əlverişlidir . Bu üsul sintaksisi obyekt yönümlü proqramlaşdırma sintaksisinə yaxındır. Burada da  wire tipli dəyişənlər istifadə olunmalıdır.

The half-adder (sum part only):

module halfAdder(S,A,B);

input A, B;

output S;

wire AC, BC, X, Y;

not(AC,A); // AC = ~A

not(BC,B); // BC = ~B

and(X,A,BC); // X = A & BC

and(Y,B,AC); // Y = B & AC

or(S,X,Y); // S = X | Y

endmodule

32 sual.   Davranış  proqramlaşdırma modeli

Bu üsul davranış (behavioral)  üsulu adlanır, və ənənəvi proqramlaşdırmaya yaxındır, burada da idarəretmə operatorları istifadə oluna bilər. Əsas fərqi ondan ibarətdir ki burada sxemin parallel işləmiyini modelləşdirmək üçün sonsuz dövr təşkil olunur. Burada ifadələrin sol tərəfində istifadə olunan  dəyişənlər  reg  tipli olmalıdır.

Misal

module and_gate (out, in1, in2);
  input	in1, in2;
  output	out;
  reg		out;
  always @(in1 or in2) begin

out = in1 & in2;

end

endmodule

Aşagada bütün 3 növ proqramlaşdırma təsvir olunur :

İlk 2 üsul kombinasiya sxemlər üçün tətbiq olunur, üçüncü üsul hə ardıcıl həmi də testbench, yəni sinaq prosesinin modelləşdirməsi üçün yegənə istifadə olunan üsuldur.

Ardıcıl sxeminin modelləşdirilməsi

Nümunə Testbench proqramı

GOOD EXAMPLE

module halfadder(a,b,sum,carry);

input a,b;

output sum, carry;

wire sum, carry;

assign sum = a^b; // sum bit

assign carry = (a&b) ;

//carry bit

endmodule

module main();

reg a, b;

wire sum, carry;

halfadder add(a,b,sum,carry);

always @(sum or carry)

begin

$display("time=%d:%b + %b = %b,carry = %b\n",$time,a,b,sum,carry);

end

initial

begin

#5

a = 0; b = 0;

#5

a = 0; b = 1;

#5

a = 1; b = 0;

#5

a = 1; b = 1;

end

endmodule

Prosedur (davranış) proqramlaşdırmada 2 növ mənimsətmə operatoru istifadə olunur: bloklaşdıran  (=) və bloklaşdırmayan  (<= ).Birinci varintda bloka daxil olan opertorların paralel icra olunması dayndırılır, ikinci varintda operatorlar  ardıcil icra olunur. Kombinasiya tipli sxem üçün məsləhətdir bloklaşdıran üsul, ardıcil sxemlər üçün bloklaşdırmayan .

33   Verilog  proqramın strukturu

Verilog proqramların əsas struktur elementi module elementidir. Modul iki operator vasitəsi ilə təsvir olunur  module – endmodule. Bir proqramda bir neçə modul ola bilər.Əsas şərt ondadır ki baş modulin adı faylın adı ilə eyni olmalıdır !!!.

Modulün ümümi  strukturu:

module SomeModule( Param1, Param2, Param3,…,ParamN );

input Param1; // Param1 adlı giriş portu

output Param2; // Param2  çıxış portu

inout Param3; // Param3 adlı iki istiqamətli port

……………….

`timescale 1ns/10ps

……………….

`include “somefile.v”

`define nc @( negedge clk )

/*

]

endmodule

C dilində kimi burada da İNCLUDE, DEFİNE direktivləri  istifadə olunu bilər

34  Verilogda sistem funksiyaları

Verilog dilində bir neçə system funksiyası var. Onların əsas təyinatı informasiyanın toplanması və əməliyyat system ilə əlaqə yaratmaqdır.Sistem funksiyalar $. Simvol ilə başlamalıdır.

Əsas sistem funksiyalar aşağada vrilib:

$finish – modelləşdirmə prosesini dayandırır;

$stop – interaktiv rejimə keçidi təmin edir.;

$display, $write – standart çıxış fayllına məlumatın ötürür, C dilində olan printf və Pascal dilində write operatorına tam uyğundır. $display funksiyası ələvə olaraq növbəti sətirə keçidi təmin edir.

$display("time=%d:%b + %b = %b,carry = %b\n",$time,a,b,sum,carry);

$display("Hello, World");

$display("%8d %8d",a,b);

$monitor – argumentlərin dəyşməsini izləyir və nəticələri monitora ötürür. Formatı $display funksiyasına tam uyğündur.

$readmemb, $readmemh – verilənləri fayldan əməli yaddaşa daxil edir.

$system –əməliyyat sisteminə müraciyyət

$time – cari vaxtını monitora çıxarır.

Digər funksiyalar da var.

35  Verilogda adi proqramlaşdırma

Verilog dilində adətən ənənəvi proqramları yazmırlar, amma bu mümükündür.

2 10 / 	= 5 −5

; module main;

reg[8:0]  a;

reg[8:0] b;

initial

begin

a=3;b=6;

$display("Hello, World");

$display("%8d %8d",a,b);

$finish ;

end

endmodule

module main;

integer  a;

integer b;

integer y;

initial

begin

a=3;b=6;y=a*b+8;

$display("Hello, World");

$display("%8d %8d %8d",a,b,y);

$finish ;

end

endmodule

36. Model vaxtı anlayışı

Bildiyimiz kimi , verilogda bəzi operatorlar parallel icra olunur, digər tərəfdən kompüter ardıcil işləyir. Bu ral zaman rejimdə münkün deyil və model zamanında həyyata keçirilir.

Model zaman ilə işləmək üçün xüsusi dəyişənlər və funksiyalar var.

Zaman vahidini və zaman vahidinin dəqiqliyioni təyin etmək üçün xüsusi  `timescale

param1/param2. Operatoru istifadə olunur. Burada Param1 zaman vahidi (standart kimi 1 ns) , Param2 – dəqiqlik . Misal üçün  `timescale 1ns/10ps qöstərir ki zaman vahidi 1 ns və dəqiqlik 10 ps.

Modelləşdirmədə geniş lənqitmələr istifadə olunur. Ləngitmə #time operator vasitısi ilı verilir. Misal üçün #5; 5 nanosanə lənqitmə yaradır.

Əsasən lənqitmələ assign opratordan əvvəl verilir misal :assign #10 c = a^b;

37  Always operatoru

Verilog dilinin əsas operatorlarda biri bu Always opearotorudur. Bu operator bir qrup operatoru fasiləsiz icrasını təşkil edir. Bu qrup ya şərtsiz ya da müəyyən hadisə baş verə zamanı icra olunur.

always @( …events… )

begin

…

// ardəcil icra olunan opratorlar

…

end

Əğər @( …events… ) operatoru istifadə olunmur onda dövr fasiləsiz icra olunur.

Əğər @( …events… ),istifadə olunur onda bəzi şərtlər istifadə olunur. Əsasən bu impulsların posedge ( 0 dan birə keçid) ya da negadge ( 1 dən 0 keçid)

Misallar

always @( posedge CLK ) //  posedge variantı 
always @( negedge CLK ) // negedge variantı

always @( CLK ) // hər iki variantda 
Əğər bir neçə şərt istifadə olunur onda AND yada OR istifadı olunur.

always @( posedge CLK or R or S) //

Əğər  (*) istifadə olunur onda dəyşənələrin hər bir dəyişməsində dövr icra olunur..

Misal

always @(*) //

və 
 always @( a or b or c or d or f )

eynidir

y = (a & b) | (c & d) | myfunction(f);

Always  operatorun daxilində wire  tipli dəyişənlərdən istifadə etmək olmaz !!!!

38  İnitial operatoru

Bu operator qöstərir ki onun daxilinə olan operatorlar bir dəfə icra olunur proqram iyüklənəndə.

initial

begin

…

//operatorlar …

еnd

39  sual  { } və şərti  ? operatorları

{ } operatorun vasitəsi ilə bir neçə siqnalı vahid bir siqnala birləşdirilir, Alşnan siqnalın tərtibi giriə siqnalın tərtiblərin cəminə bərabərdir..

Sinaksis:

{ arg1, arg2, … , argN}

Описание: переменные различной разрядности arg1…argN объединяются в один сигнал.

? operatoru  opratoru müvafiq C dilində olna operator ilə eynidir.

assign var1 = (condition) ? var1:var2;

Əvvəl condition yoxlanılır , əğər şərt ödənilirsə onda birinci opearor icra olunur, əks halda ikinci operaror.

Misal : assign Y = (SEL) ? A : B;

40.   Case operatoru

Bir neçə alternativ varintdan birini seçir :.

Sintaksis:

case( expr )

case_item1:

begin

…

end

case_item2:

begin

…

end

default:

begin

….

end

endcase

Case operatoru expr yoxlayır və onunu nəticəsindən asılı olaraq müvafiq operator icra oliunur. Əğər hec bir variant uyğun qəlmir onda default variantı icra olunur.

Misal

case (rega)

4′d0: result = 10′b0111111111;

4′d1: result = 10′b1011111111;

4′d2: result = 10′b1101111111;

4′d3: result = 10′b1110111111;

4′d4: result = 10′b1111011111;

4′d5: result = 10′b1111101111;

4′d6: result = 10′b1111110111;

4′d7: result = 10′b1111111011;

4′d8: result = 10′b1111111101;

4′d9: result = 10′b1111111110;

default: result = 10′bx;

endcase

Misal 1

module mux4

#(parameter width = 8) (input [1:0] s,

input [width-1:0] d3, d2, d1, d0, output reg [width-1:0] y);

always @(s, d0, d1, d2, d3) begin case (s)

2'b00: y = d0;

2'b01: y = d1;

2'b10: y = d2;

2'b11: y = d3;

Endcase

endmodule

Misal 2

// BCD to 7-segment decoder written in behavioral code

module decoder (input [3:0] I,

output reg a,b,c,d,e,f,g);

always @(*) begin case(I)

4'b0000: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1111110;	// 0 (1 = on; 0 = off)

4'b0001: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0110000;	// 1

4'b0010: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1101101;	// 2

4'b0011: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1111001;	// 3

4'b0100: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0110011;	// 4

4'b0101: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1011011;	// 5

4'b0110: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1011111;	// 6

4'b0111: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1110000;	// 7

4'b1000: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1111111;	// 8

4'b1001: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1110011;	// 9

4'b1010: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1110111;	// A

4'b1011: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0011111;	// b

4'b1100: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1001110;	// C

4'b1101: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0111101;	// d

4'b1110: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1001111;	// E

4'b1111: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b1000111;	// F

default: {a,b,c,d,e,f,g} = 7'b0000000;	// all off

endcase end

endmodule

41  if…else operatoru

Sintaksis:

if (<expression>)

<statement1>

else

<statement2>

Əğər bir neçə operator icra olunmalıdır onda BEGİN END konstruksiayası istifadı olunmalıdır.Burada C dilindən fərqli olaraq expression mütləq məntiqi yox diğər tip  da ola bilər.Expression həqiqi sayılır əğər onun qiyməti >0 böyukdür və X ya da  Z bərabər deyil.

Misal

always @(negedge Clk)

begin

if (OE)

out = data;

if (LE)

data = inА;

else

data = inB;

end

Misal  2

module addsub (a, b, addnsub, result);

input[7:0]  a;

input[7:0]  b;

input addnsub;

output[8:0] result;

reg[8:0]    result;

always @(a or b or addnsub)

begin

if (addnsub)

result = a + b;

else

result = a - b;

end

endmodule

Пример 3

if( reset ) 
   counter = 0; 
else 
   counter = counter + 1;

if( reset ) 
begin 
   counter <= 0; 
   over_flow <= 0; 
end
else if ( counter == 15 ) 
begin 
   counter <= 0; 
   over_flow <= 1; 
end 
else 
begin 
   counter <= counter + 1; 
   over_flow <= 0; 
end

42  for dövr operatoru

Sayı məlum olan dövrü təşkil edir

Sintaksis:

for (_index = __low_range; __index < __high_range; __index = __index + __step)

begin: (name)

…

// some code…

end

Burada C da olan i++ istifadə etmək olmaz. Dövrdən vaxtdan tez çıxmaq üçün disable operatoru istifadə olunur.

Misal :

initial

begin : break

for (i = 0; i <n; i =i+1)

always @CLK if (a == 0)

disable break;

end

Misal

module TestFOR (sum);

inout reg [7:0] sum = 'd0;

reg [3:0] i;

always begin

for (i = 0; i < 10; i = i + 1)

begin

sum = sum + i;

end end

endmodule

:

i++ və  i—istifadə etmək olmaz !!!

43  while dövr operatoru

Şərti əvvəl olan dövr operatoru

while (condition)

begin

//some code

…

End

Misal

module TestWHILE (sum);

inout reg [7:0] sum = 'd0;

reg [3:0] i;

always begin

i =0;

while (i < 10)

begin

sum = sum + i;

i = i + 1;

end end

endmodule

44  repeat dövr operatoru

Bu operartor N dəfə icra olunur .

Sintaksis

repeat( N )

begin

// some code

end

Misal

integer count;

initial

begin

count = 128;

repeat (count)

begin

count = count – 1;

end

end

45 Sonsuz  forever operatoru

C++ dilində for(;;) olan sonsuz dövr operatoru Verilog dilində analoji olan forever operatoru var

Sintaksis:

forever

begin

// some code

End

Dövrü bitirmək üçün  $finish  funksiyası istifadə olunur.

Misal  Takt siqnalın yaradılması 10 atdım period ilə və ümümi interval 2000 atdıma bərabər.

reg clock;

initial

begin

clock = 1′b0;

forever #5 clock = ~clock; // the clock flips every 5 time units.

end

initial #2000 $finish;

UĞURLAR    !!!!!!!!